南山公园和松岭公园设施维修改造工程

物资采购招标公告

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司就南山公园和松岭公园设施维修改造工程物资采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、工程名称：南山公园和松岭公园设施维修改造工程

二、项目编号： /

三、招标项目概况：

1、LED显示屏：

1.1采购内容及要求（见下表）：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 主要技术参数见下表 | 套 | 1 | 含户外全彩LED、电源设备、视频处理设备等下表中设备。报价按下表明细分项报价。 |

| 附：技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 户外全彩LED | 1、像素点间距：≤5mm； 2、单元板分辨率：≥2048 Dots； 3、刷新率：≥4200Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 4、整屏平整度 ≤0.05mm； 5、白平衡亮度：0-6500cd/㎡可调，亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，亮度均匀性≥99%； 6、色温800K-20000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K； 7、水平视角≥172°，垂直视角≥172°； 8、对比度≥10000：1； 9、灰度等级≥16bit，红绿蓝各256级，可达65536级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置； 10、峰值功耗≤500W/m²；平均功耗≤160W/m²； 11、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5* （1±10%）VDC范围内能正常工作； 12、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作； 13、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65； 14、为不影响屏体周边人员的健康，LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音不大于1.4dB；LED显示屏观看舒适度符合：“人眼视觉舒适度(VICO)1级，基本无疲劳感； 15、LED显示屏的灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡24h,无渗透,灯管气密性良好； 16、LED显示屏支持DVI、VGA、SDI输入、支持HDMI视频输入、支持视频PAL/NTSC制式自适应、支持复合视频 信号、支持USB输入、支持IP输入、支持CVBS/DP/HDBASE输入、支持光纤/网络等接口输入； 17、防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备； 18、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启，节能55%以上； 19、长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，通过预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，保护LED灯； 20、具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值； 21、LED显示屏保护地端子有标 记。 22、支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口；支持分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加；支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键IP连接； 23、显示屏使用的材料及元器件符合《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》要求； 24、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 25、保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压¦V¦≤100V； 26、保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，符合GB/T9254-2021 ClassB限值要求； 27、保证产品来源正规； 28、防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示 屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害； 29、保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害； 30、保证消除产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚，利于人体健康及环境保护。 | 张 | 1524.000 |  |
| 2 | 电源设备 | 1、显示屏开关电源 工作温度 -40℃-+70℃； 2、低温启动特性 -40℃ ，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A， 3、储存温度：-40℃-85℃ 4、工作湿度：20%RH-90%RH 5、储存湿度：10%RH-95%RH 6、散热方式：自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热 7、大气压：70-106KPa 8、可用最高海拔高度：3000m 9、输入端子： 9.5mm-5P pitch terminal, L N FG 10、输出端子：V+ V+ V+ COM COM COM 11、短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复工作 12、过流保护：48~76A 故障消除后自动恢复 13、工作额定输出电压；V1:+4.5Vdc 14、额定输出电流范围：0～40.0A 15、稳压精度：±2% 16、负载调整率：±2% 17、电压过冲：<5.0% 18、启动时间：3Sec. 19、纹波噪声：<200mV 20、容性负载至少：5000uF | 台 | 360.000 |  |
| 3 | 防水箱体 | 室外型防水箱体，根据根据现场环境制作。 | m2 | 77.410 |  |
| 4 | 型钢框架修复 | 型钢防锈处理及修复。 | m2 | 90.000 |  |
| 5 | 户外包边造型 | 户外防火铝塑板材料造型、封边、制作。 | m2 | 157.790 |  |
| 6 | 接收卡 | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 5、可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM 芯片、视芯芯片和灯饰芯片； 8、支持静态到 128 扫描之间 的任意扫描类型，单组数据可支持 13312 像素点以内的任意走线； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持32 组并行 RGB 全彩数据或 32 组串行 RGB 数据，可扩展 128 组串行 RGB 数据组，数据组可以自由 交换； 11、支持超大带载面积,单卡带载常规：128X1024 像素点，PWM：256X1024 像素点，视芯：162X1024 像素点； 12、支持（DC3.8V~5.5V，0.6A）超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 13、视频输入，8bit/10bit 视频输入。 14、色温调节，即饱和度调节，增强画面表现力。 15、低亮高灰，通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果。 16、高帧率，配合帧率倍频可以输出最高 240Hz 画面，显示更流畅、减少拖影。 17、亮色校正，8bit/14bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。 18、箱体标序，可快速标示出对应网口的接收卡实际硬件连接序号，方便设置屏体的连接关系。 19、箱体标定，可快速标示出选定的目标箱体，使箱体正面显示闪烁方框、同时改变箱体指示灯闪烁频率，方便前后维护。 20、网口标序，不同网口和不同主控采用不同颜色显示，方便维护。 21、一帧延迟， 发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题。 22、画面旋转，单箱体画面以 90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意面角度旋转显示。 23、数据组偏移，以数据组为单位进行画面的偏移，适用于简单异形屏。 24、任意抽行、抽列、抽点，任意抽行、抽列、抽点。 25、快速升级和下发校正系数，支持快速升级和快速发送校正系数。 26、云端备份恢复，控制系统大屏参数可支持云端备份与恢复。 27、环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作,为证明网线冗余热备份功能的专业性。 28、网线误码率侦测，检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护。 29、固件程序回读，支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 30、固件参数回读，支持可以回读接收卡的参数并保存到本地。 31、模组构造，可以轻松点亮三角形、梯形、圆形、扇形及各种不规则形状的LED模组和箱体，应用于不同造型的LED显示屏。 32、千兆网连接，支持千兆网，可通过网线直接连接 PC 端进行调试和显示，无需发送卡。 33、3D显示功能，支持 3D显示功能。 34、加密，支持接收卡加密和解密。 35、亮度调节，通过亮度探头获取亮度值，通过调用多套芯片寄存器达到调亮度。 36、低灰指定校正系数，低灰指定校正系数。 37、电源接口，接收卡电源接口与灯板电源接口一致(与灯板电源一致)无需单独配线，安装方便。 38、指示灯，通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态，可以判断，屏体工作状态，无需软件。 39、阻燃，表面阻燃 V-0 级。 40、工作温度，-25℃-75℃。 41、存储温湿度，-40℃-125℃@0-95%RH。 42、电源防反接 ，支持电源防反接设计。 | 只 | 54.000 |  |
| 7 | 视频处理设备 | 1、采用1U标准机箱，配置8路千兆网口，输出连接LED屏幕； 2、支持1路DP1.2、1路HDMI2.0、4路HDMI1.4视频信号输入； 3、支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz； 4、支持8/10/12bit色深视频源输入； 5、支持6画面显示，画面大小和位置可自由调节； 6、支持视频信号任意裁剪、缩放和无缝切换； 7、支持U盘播放图片、视频，以及用于升级设备固件； 8、支持OSD遥控屏幕菜单控制图像、声音、设置等（选配遥控器）； 9、支持亮度调节，网口分组亮度调节；支持色温调节，精确色温调节和RGB分量调节； 10、支持低亮高灰，有效保证低亮度下的灰阶完整显示；支持音频传输，通过DP/HDMI音频解析和3.5mm独立音频输入输出； 11、支持亮度自动调节，通过多功能卡配置亮度传感器； 12、设备直接通过USB2.0级联，级联数据下发，发送速率最高可达 60Mb/s，最大支持 64 台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求； 13、设备通过与多功能卡的配合实现自动亮度调节功能，根据环境照度的改变自动调节显示屏的亮度，达到最佳的显示效果； 14、设备具有 HDMI2.0和 DP1.2 双 4K60HZ 的输入信号，最大像素时钟为 600M Hz，支持 EDID，最高或最宽可达 8192 像素点；两路 4K 输入信号可以同时在屏幕上开窗拼接显示； 15、支持滚动字幕，字幕支持字体间距、颜色、位置、透明度等参数设置，支持任意比例缩放。支持底图图片添加，屏幕无信号时可显示底图画面； 16、支持自动倍频、2倍频、3倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于 30hz 可启用2倍频，小于 20hz可启用 3 倍频，可以将输入信号转成 60Hz 信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达100Hz； 17、支持单机网口备份、双机网口备份;在控制系统上设置好物 理连接的备份关系，可解决网口故障、信号源故障信号线故障、控制器电源故障、以及连接源与控制器间的其他设备故障导致的显示画面异常，黑屏等异常问题； 18、支持精确颜色管理，对屏幕的不同色彩空间颜色之间的转化，可以保证 LED 屏幕显示图片的准确性； 19、支持屏幕自动除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题延长显示屏使用寿命； 20、支持创建多个设备还原点，将当前设备的场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原 | 套 | 1.000 |  |
| 8 | 信号接收发送设备 | 1、支持4K 10bits H.265/H.264硬解码、4K VP9解码，支持4K@60Hz输出； 2、支持WiFi、有线网络、4G等多种联网方式，快速部署实现智能云管理功能，多屏幕、多业务、跨区域统一管理。可配置为WiFi热点，支持手机、平板、电脑等设备进行节目管理和参数设置； 3、支持使用PlayerMaster进行节目编辑和发布，支持节目多窗口任意排布，支 持视频、图片、文本、表格、天气、时钟等各种节目素材播放。支持U盘即插即播，也可通过有线网络进行节目更新和管理； 4、专业BS架构，可通过WiFi/LAN/4G接入网络，进行云集群管理； 5、支持云分级管理和多角色节目发布； 6、处理性能强大，支持H265/H264 4K高清视频硬解码播放，支持10bit高位阶视频解码播放； 7、输出显示分辨率最大支持3840×2160@60Hz，最宽4096，最高4096； 8、32G存储(可用25G)，支持U盘播放； 9、支持立体音频输出，安全可靠； 10、全部采用工业级元器件，产品稳定可靠； 11、系统权限认证，数据通道加密； 12、多级权限管理，节目审核后发布； 13、播放内容实时监测，运行状态及时反馈，智能控制，管理方便； 14、支持U盘即插即播； 15、支持多屏同步播放（GPS同步、NTP同步）； 16、支持定时指令，支持局域网排程、互联网排 程； 17、可配置为WiFi热点，支持手机、Pad、PC等智能终端进行管理，节目管理，操作简单； 18、支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加； 19、支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟、流媒体、网页、天气等； 20、支持多节目页播放； 21、额定电压或额定电源范围在DC5-12V，额定电流1.2A； 22、在线时长统计，通过云服务器，可以查看播放盒指定时段内累计在线时长和关开机次数； 23、支持多台设备画面完全同步。 24、云发布服务器安全可靠，AES加密服务，防网络DDOS攻击，WFA防火墙、HTTPS加密通道； 25、支持单机web控制（播放盒分辨率设置，节目发布，播放盒升级等）。 | 套 | 1.000 |  |
| 9 | 智能语音激光笔 | 1、金属机身、玻璃面板，防指纹工艺，一体式简约设计，轻巧便携，USB接收器可以磁吸收纳； 2、★连接方式：2.4GHz无线连接，激光输出波长为650nm，激光距离大于50m；语音识别准确率≥98%； 3、内置锂电池，充电时长1.5h，待机时长不低于100h； 4、★按键数量：6键，包括向上翻页键、向下翻页键、激光键、语音控制键、单语字幕键、双语字幕键； 5、支持系统：windows7/8/10； 6、识别语种：中文普通话、英文、粤语、四川话、河南话； 7、翻译语种：不低于200种； 8、充电接口：type-C。 | 套 | 1.000 |  |
| 10 | 智能激光笔应用软件 | 1、语音控制PPT：语音打开文件夹、语音播放PPT、语音翻页等； 2、一键开启智能字幕功能，演讲同事文字也能实时呈现在屏幕下方，支持中文普通话、英文、粤语、四川话、河南话； 3、★一键开启字幕翻译功能，支持200种语种翻译； 4、音频文字双记录：音频和文字同事被记录在本地电脑中，用户可以根据需要查询、整理，方便快速整理课堂笔记、会议纪要等； 5、★一键扫码分享：听众、学生通过手机扫码二维码，即可获得演讲音频、图片和文字； | 套 | 1.000 |  |
| 11 | 前端工控设备 | ★1.带节能3EM-G4嵌入式电控管理技术，在无信号输入时15分钟内能够自动进入待机状态，待机功率小于8W，符合节能环保要求，增加设备使用寿命； ★2.需具备直通、节能转换开关； 3.需采用全新D类数字功放，效率达90%以上，可提供≥240W额定功率输出； 4.需支持100V、70V定压输出或4-16欧定阻输出； 5.需具备≥2路话筒输入，≥3路AUX输入，≥1路混合输出； 6.各输入通道需独立音量控制，高、低音调控制； 7.需具备条形电平指示带，显示信号输出强弱； 8.需采用功率放大器限幅、短路、削峰保护技术，有效保护功放稳定运行； ★9.具有嵌入式电控管理功能； 10.配备两只60W室外防水音柱； | 套 | 1.000 |  |
| 12 | 自启动空调 | 1、自启动空调 | 台 | 4.000 |  |
| 13 | 轴流风机+百叶窗 | 1、轴流风机+百叶窗配套使用 | 台 | 6.000 |  |
| 14 | 配电柜 | 智慧式电能管理与电气安全监管云平台 1、支持多种客户端应用，包含Web端、手机APP（IOS、Android）； 2、系统功能； 2.1、具备Web端的平台显示、具备实时数据查看、远程控制、报警弹窗提示、参数设置修改等； 2.2、苹果和安卓APP，具备实时数据查看、远程控制、定时控制、功率最大设定、报警弹窗提示、电量计量及漏电自检等功能； 2.3、并发用户数与系统性能：性能设计满足项目针对该系统在用户数，响应速度，系统在线并发等性能的需要： ①平均响应速度：全系统按照在标准软硬件环境下允许至少200用户操作，50人并发访问流量； ②业务操作交易平均响应时间小于3秒钟； ③复杂查询类平均响应时间小于5秒； ④统计分析类平均响应时间小于1分钟； ⑤容量和吞吐量：系统应支持每个子系统至少50用户的同时并发； 2.4、安全与身份认证； 2.5、文件存取和系统功能要进 行权限控制； 2.6、提供从系统级安全到应用层安全的各级防护措施，最大限度地防止非法入侵和操作，保证数据安全； 3、系统稳定性； 3.1、避免由于单点故障或系统的升级而影响整个系统的正常运行； 3.2、支持7*24小时不间断服务。单次系统故障响应时间，严重故障不得超过1小时，一般故障不超过2小时； 3.3、具备实时数据查看（线路电压、电流、功率、温度、电量等）、远程控制、定时控制、阀值最大设定、报警弹窗提醒、电量统计及漏电自检等功能； 4.1、手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； 4.2、具备实时监测每个回路电压、电流、温度、有功电度等用电参数，实时监测线路剩余电流； 4.3、设备具备 实时监视设备工作状态，包括分合闸状态，锁定状态，远程/本地工作模式，报警状态，故障状态等； 4.4、设备应具备定时控制功能，内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准； 5.1、支持双向互联网通讯； 5.2、可支持以太网、WIFI、4G、等多种通信方式； 5.3、支持向下串口通讯功能、数据计算分析存储功能； 6.1、额定电流：≥32A/AC220V； 6.2、 分断能力：≥10000A。 6.3、手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； 6.4、具备实时监测每个回路电 压、电流、温度、有功电度等用电参数，实时监测线路剩余电流。 6.5、设备具备实时监视设备工作状态，包括分合闸状态，锁定状态，远程/本地工作模式，报警状态，故障状态等。 6.6、设备应具备定时控制功能，内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准； | 台 | 1.000 |  |
| 15 | 网络线材 | 1.铜缆符合ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5标准中6类要求 2.产品结构：U/UTP非屏蔽，线对十字骨架隔离，4*2*23AWG实心裸铜 3.绝缘材料：HDPE 4.护套材料：PVC 5.护套直径：6.1±0.4mm 6.最高工作频率：250MHz 7.传输延迟：≤45ns/100m 8.直流电阻：≤9.38Ω 9.直流电阻不平衡：≤5% 10.工作温度：-20~60℃ 11.★铜缆支持ISO/IEC 11801-1标准中6类要求 12.★铜缆支持ISO/IEC 11801-1标准6类非屏蔽链路应用，链路全频带NEXT余量≥8.0dB | 项 | 1.000 |  |
| 16 | 供电线缆 | YJV-3X10+2X6埋地电缆检修 | 项 | 1.000 |  |
| 17 | 电源线 | BV3X4电源线 | m | 50.000 |  |
| 18 | 电源线 | RVV2X2.5电源线 | m | 50.000 |  |
| 19 | 电源线 | RVV2X1.5电源线 | m | 200.000 |  |
| 20 | 光纤链路 | 50M，含熔接及收发设备、辅材；一条一年费用； | 条 | 1.000 |  |

1.2提供服务范围包括但不限于：弱电项目的图纸资料、出厂试验、供货、包装、发运、现场交货、现场安装、现场调试、协助验收等。

1.3售后服务响应时间：接到故障通知后工作时间内2h内到达现场，24h内完成故障处理。

1.4交货时间：合同签订后30个日历天。

1.5付款方式：乙方物资到货后支付合同金额的30%，现场安装结束后竣工验收合格支付至合同金额的80%，尾款待项目审计完成，按实际工程量付至结算金额的97%，尾款待质保期（2年）满后一次性付清。

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人具有良好的商业信誉和财务状况，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；

3、投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。

五、报价文件内容：

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书；

4、经销商需提供授权证明。

六、评标原则：

1、企业综合实力；

2、资质合格；

3、质量可靠；

4、采用综合评分法：总分100分，其中报价80分，企业履约评价10分，企业综合实力10分；总得分最高中标（详细见评分办法）。

七、报价截止时间：2025年6月23日10:30（北京时间）

八、投标地址：不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部，联系人：程先生，联系号码：15345639105。

九、开标时间：2025年6月23日10:30（北京时间）

十、开标地址：科创服务中心大楼宁国市永祥电力工程技术有限公司七楼会议室

十一、投标保证金：无

十二、公告期限：4个工作日

十三、其他事项：

1、采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路45号。

联系人：程先生

联系电话：15345639105

- 封装要求：密封报价、封套上注明工程名称、包号、报价单位。

评分办法

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 (100分) | 投标报价： 80 分； 企业履约等级： 10分； 企业综合实力： 10分。 |
| 2 | 投标报价（80分） | 投标报价等于评标基准值的得 80 分，每高于评标基准值 1%的扣 0.5分。投标报价分值=80- [¦ (投标报价-评标基准值)¦/评标基准值*100]*0.5 |
| 3 | 企业履约等级（10分） | 在永祥电力公司签约项目中合同履约优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。（首次参加永祥公司工程投标，无履约业绩的该项按5分计取） |
| 4 | 企业综合实力（10分） | 对投标企业综合实力进行评定，优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。 |
| 5 | 备注 | 本工程评标基准值为有效最低价。 |